Service lampa

På X9 500 och Nexus 500 finns det service lampor som indikerar till föraren när det är tid att serva fordonet, dessa måste efter utförd service släckas vilket inte är helt enkelt alltid eftersom det inte är meningen att detta skall utföras hos en auktoriserad verkstad.

X9 500
På denna modell finns det 3 olika ikoner, en för oljabyte, en för drivrem och en för service.
För att släcka dessa skall du plocka av mittersta frontkåpan, bakom denna finner du en resetknapp.
För att släcka en av ikonerna, tryck på reset i mindre än en sekund, genom att ställa dig på den ikonen före den du vill släcka och trycka på resetknappen i mer än 3 sekunder släcker du den önskade ikonen.
T.ex. för att släcka service ikonen ställer du dig på oljeikonen och trycker in resetknappen i mer än 3 sekunder.

NEXUS 500

På denna modell har du 2 ikoner som lyser:
Drivrem 
Service   [image: image1.jpg]



För att släcka dessa, håll in MODE och ODO/SET i minst 3 sekunder samtidigt som du vrider tändningen till ON, drivrems ikonen kommer börja blinka.

Tryck MODE mindre än 1 sekund för att ställa dig på en av ikonerna.

Tryck MODE i mer än 3 sekunder för att släcka lampan och nollställa den.

Att tänka på när man levererar en NEXUS 500 är att man ställer in datumet när man levererar fordonet till kund annars får man nollställa SERVICE lampan innan leverans eftersom denna funtion även räknar datum.
MP3 250 ie
På denna modell har du 2 ikoner som lyser:

Drivrem [image: image2.jpg]



Service   [image: image3.jpg]



För att släcka dessa, håll in SET samtidigt som du vrider tändningen till ON, Bägge ikoner kommer börja blinka.

Tryck CLOCK mindre än 1 sekund för att ställa dig på en av ikonerna.

Tryck CLOCK i mer än 3 sekunder för att släcka lampan och nollställa den.

